STM32 动物上报通信开发说明

供 Codex 按当前地面站主链直接开发

| 开发目标 | 在 STM32 现有“路径接收 + ACK 回包”基础上，新增“动物上报”消息，并通过匿名数传透明串口回传给地面站。 |
| --- | --- |
| 地面站现状 | 地面站 bridge 主链已经打通；地面站侧已新增 0x02 AnimalReport 接收、ROS 转发与 UI 动物统计显示。 |
| 推荐做法 | 继续沿用现有二进制协议，新增消息 ID 0x02，不再使用旧 ASCII 串口格式。 |
| 串口参数 | 匿名数传链路统一为 500000、8N1、无流控。 |
| Codex任务范围 | 仅开发 STM32 侧新增消息定义、上报函数、识别结果触发、去重限频和联调自检。 |

# 1. 当前基线（Codex 开发前提）

你当前 STM32 仓库已经具备路径上传主链：协议头为 AA 55，现有消息 ID 包含 0x01 上传路径与 0x81 上传 ACK；路径接收处理在 protocol_gs.c 中完成，成功后会发送 ACK。地面站与 STM32 现阶段的路径上传通信已经验证通过。

APP_GS_UART_BAUDRATE 已改为 500000。

协议头、CRC16、路径上传帧与 ACK 回包都已经存在，不需要重写。

本次只新增“动物上报”功能，不改动现有 0x01 / 0x81 主链行为。

# 2. 新增协议：动物上报帧

建议在现有协议上新增消息 ID 0x02，作为 STM32 向地面站上报动物识别结果的事件帧。

帧结构如下：

AA 55 ¦ 02 ¦ seq ¦ 03 00 ¦ animal_code ¦ col ¦ row ¦ crc16(LE)

字段含义：

| 字段 | 字节数 | 说明 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| AA 55 | 2 | 帧头 | 固定 |
| msg_id | 1 | 动物上报消息 ID | 0x02 |
| seq | 1 | 发送序号 | 0~255 |
| len | 2 | payload 长度，小端 | 固定 03 00 |
| animal_code | 1 | 动物编号 | 0~4 |
| col | 1 | 列坐标 | 1~9 |
| row | 1 | 行坐标 | 1~7 |
| crc16 | 2 | Modbus CRC16，小端 | 自动计算 |

动物编号与地面站 UI 的映射必须保持一致：

0 = 象 1 = 虎 2 = 狼 3 = 猴 4 = 孔雀

示例：若 STM32 要上报“猴，位置 A4/B5”，则 payload 为 03 04 05。若 seq=0x15，则完整帧为：

AA 55 02 15 03 00 03 04 05 4C C6

# 3. STM32 侧需要修改的文件

| 文件 | 修改级别 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| Core/Inc/protocol.h | 必须 | 新增消息 ID：MSG_ANIMAL_REPORT = 0x02。 |
| Core/Inc/protocol_gs.h | 必须 | 声明动物上报发送函数；可补充动物编号枚举。 |
| Core/Src/protocol_gs.c | 必须 | 实现 ProtocolGS_SendAnimalReport()；做去重与限频。 |
| 动物识别业务文件（例如 vision/mission/task 模块） | 必须 | 在识别成功并且坐标有效时调用 ProtocolGS_SendAnimalReport()。 |
| Core/Inc/app_config.h | 可选 | 新增动物上报最小时间间隔宏，便于统一调参。 |

# 4. Codex 需要完成的具体修改

## 4.1 protocol.h

在现有枚举基础上新增 0x02。当前仓库里只有 0x01 和 0x81，需要扩展但不要破坏已有定义。

typedef enum { MSG_UPLOAD_PATH = 0x01, MSG_ANIMAL_REPORT = 0x02, MSG_ACK_UPLOAD_PATH = 0x81 } MsgId_e;

## 4.2 protocol_gs.h

建议新增动物编号枚举与发送函数声明。

typedef enum { GS_ANIMAL_ELEPHANT = 0, GS_ANIMAL_TIGER = 1, GS_ANIMAL_WOLF = 2, GS_ANIMAL_MONKEY = 3, GS_ANIMAL_PEACOCK = 4 } GsAnimalCode_e; void ProtocolGS_SendAnimalReport(uint8_t animal_code, uint8_t col, uint8_t row);

## 4.3 protocol_gs.c

在这个文件里实现动物上报函数最合适，因为它已经负责地面站协议相关发送与 ACK。当前文件已经包含 BSP_UART、BSP_Timer 和应用上下文，适合直接扩展。

推荐实现逻辑：

校验 animal_code 是否在 0~4。

校验 col 是否在 1~9，row 是否在 1~7。

对“同一动物、同一格子”做最小去重。

对上报频率做限频，避免 UI 因连续重复识别而疯狂加数。

使用现有 Protocol_BuildFrame() 和 BSP_UART_Send(UART_PORT_GS, ...) 发送。

推荐的最小去重策略：

static uint8_t s_last_animal_code = 0xFFU; static uint8_t s_last_col = 0U; static uint8_t s_last_row = 0U; static uint32_t s_last_report_ms = 0U; #define GS_ANIMAL_REPORT_MIN_INTERVAL_MS 1000U

推荐发送函数骨架：

void ProtocolGS_SendAnimalReport(uint8_t animal_code, uint8_t col, uint8_t row) { uint8_t payload[3]; uint8_t frame[16]; uint16_t len; uint32_t now_ms; if (animal_code > 4U) return; if ((col < 1U) ¦¦ (col > 9U) ¦¦ (row < 1U) ¦¦ (row > 7U)) return; now_ms = BSP_Timer_NowMs(); if ((animal_code == s_last_animal_code) && (col == s_last_col) && (row == s_last_row) && ((now_ms - s_last_report_ms) < GS_ANIMAL_REPORT_MIN_INTERVAL_MS)) { return; } payload[0] = animal_code; payload[1] = col; payload[2] = row; len = Protocol_BuildFrame(MSG_ANIMAL_REPORT, 0U, payload, sizeof(payload), frame); if (len > 0U) { (void)BSP_UART_Send(UART_PORT_GS, frame, len); s_last_animal_code = animal_code; s_last_col = col; s_last_row = row; s_last_report_ms = now_ms; } }

## 4.4 识别业务侧调用点

Codex 需要在 STM32 的识别成功分支中调用 ProtocolGS_SendAnimalReport()。调用条件应至少满足：

已经确认识别类别属于 0~4 之一。

坐标已经转换为地面站使用的格点坐标 col、row。

col、row 落在 1~9 与 1~7 的有效区域内。

不要在识别置信度不足或坐标无效时上报。

# 5. 不要做的事

不要再使用旧 ASCII 文本格式，例如 animal,x,y。

不要修改现有 0x01 上传路径和 0x81 ACK 的行为。

不要在动物上报里复用 MissionStatus。

不要把动物上报做成阻塞式发送。

不要在没有去重和限频的情况下连续高频上报。

# 6. 地面站侧已完成的配套支持

这部分已经在地面站仓库中完成，STM32 侧不需要重复开发：

stm32_bridge_node 已能识别 msg_id = 0x02 的动物上报帧。

bridge 收到 0x02 后会发布 ROS 话题 /stm32/animal_report。

UI 已通过 RosInterface 订阅该话题，并按动物编号映射更新计数。

因此 STM32 只需要正确发出 0x02 帧，地面站 UI 就会自动加数。

# 7. 联调验收标准

最小验收请按下面顺序：

步骤 1：保持现有路径上传功能可用，不要回归。

步骤 2：STM32 手工发送一帧 0x02（例如猴，A4/B5）。

步骤 3：地面站终端应出现 bridge 发布 /stm32/animal_report 的日志。

步骤 4：UI 中“猴”数量 +1，并追加位置 (A4,B5)。

步骤 5：短时间内重复发送相同动物与相同格子，UI 不应疯狂连续加数。

建议首先做静态测试帧，再接入真实识别流程。

# 8. 直接给 Codex 的任务说明

目标：在 STM32 仓库现有路径上传协议基础上，新增“动物上报”消息 0x02，走地面站数传主链，不再使用旧 ASCII 串口格式。 要求： 1. 保持现有 0x01 上传路径、0x81 ACK 不变。 2. 在 protocol.h 中新增 MSG_ANIMAL_REPORT = 0x02。 3. 在 protocol_gs.h / protocol_gs.c 中新增 ProtocolGS_SendAnimalReport(uint8_t animal_code, uint8_t col, uint8_t row)。 4. 使用 Protocol_BuildFrame() 组帧，payload 固定为 3 字节：animal_code、col、row。 5. 通过 BSP_UART_Send(UART_PORT_GS, ...) 从地面站串口发送。 6. 增加最小去重与限频：同一动物、同一格子、1 秒内不重复发送。 7. 在识别成功且坐标有效时调用该函数。 8. 不要改旧协议头 AA 55、CRC16 算法、路径上传逻辑。 9. 提交后需给出一个可直接测试的静态发送示例，例如：猴（3），col=4，row=5。

—— 基于当前地面站主链与 STM32 仓库现状整理